# Diseño Arquitectónico del Proyecto de Ciencia de Datos

# 1. Introducción

Este documento recoge el diseño arquitectónico inicial del sistema propuesto en el TFM. Tiene como objetivo definir los componentes clave, flujos de datos, tecnologías tentativas y patrones de arquitectura que guiarán el desarrollo del prototipo.

# 2. Componentes del Sistema

A continuación, se describen los módulos principales del sistema:

Simulación de eventos deportivos

Se generan artificialmente los datos que simulan una carrera de atletismo: cuándo pasa un corredor por ciertos puntos, su dorsal, posibles incidencias…

Se haría parametrizando las variables necesarias, generando la salida en formato JSON.

Clasificación del sexo aparente

Se intenta inferir la relación dorsal/sexo del atleta a través de una imagen del dorsal o el número del dorsal asociado a una base de datos, así como por métodos auxiliares como detección de cambios en el patrón de carreras por parte del corredor.

Motor de interpretación de reglas

Toma reglas deportivas y las aplica sobre los elementos automáticos que le llegan de la carrera (Ej.: El atleta debe pasar por todos los puntos de control).

- Leer y convertir reglamento a texto: Se trata el texto para su posterior análisis

- Identificar parones de reglas repetidas y palabras clasificadas como distintas entidades para agrupar las reglas

- Aplicar algoritmos para extraer entidades, acciones, condiciones…

- Mapeo a lógica computacional

- Definir las reglas creadas en formato JSON

Las reglas creadas se usarán como detectores y filtros durante la competición para avisar si se comete una infracción por parte de un corredor

Orquestación del sistema

Coordina el funcionamiento y comunicación entre todos los módulos anteriores, asegurando que los datos fluyen correctamente.

Simplemente es un módulo consistente en definir el orden de ejecución de los demás componentes, diseñar el mecanismo de comunicación entre ellos (¿qué archivos se pasan?, APIs, pipeline …), controlar errores y excepciones (try/except), logs de errores, validaciones previas para mejorar la robustez del sistema.

También se habrá de tener en cuenta que no se ejecutan ciertos módulos en base a algunas condiciones (si el evento detectado es “meta alcanzada” → entonces ejecutar el motor de reglas…).

Por último, se registra el flujo de tiempos de ejecución, eventos procesados, reglas aplicadas y alertas generadas.

# 3. Flujo de Datos

Se incluye un diagrama de procesamiento para entender mejor el esquema:

Se puede ver el diagrama en el archivo DiagramaFlujoCopernico.drawio

Procesamiento por módulo:

- Simulador de eventos/datos reales:

- Simulador de eventos: En el simulador de eventos se simulan datos a través de un paquete de parámetros para conseguir más información posible de la que se dispone. Los datos e incluyen en formato JSON

- Datos reales: Punto de entrada de datos reales, recibiendo datos directamente desde Copérnico. Cada evento incluye un paquete de información (ID, dorsal…), siendo el formato de entrada un JSON con las diferentes variables.

- Clasificador: Enriquece el evento recibido con información adicional necesaria para diferentes tareas como la clasificación automática del sexo aparente a través de diferentes técnicas (modelo CNN, heurística…). Interpretación de prompts mediante procesamiento de lenguaje natural o generación de interfaces dinámicas (dashboards, workflows, …).

- Motor de interpretación de reglas: Traduce reglamento deportivo desde lenguaje natural extraído de diferentes reglamentos a lógica computacional estructurada, para posteriormente aplicar esas reglas sobre los eventos verificar el cumplimiento de la normativa y detectar posibles infracciones o incidencias.

El resultado del análisis se mostrará a través de un JSON que indique el estado (infracción) y el motivo de esta).

Ejemplo: {“estado": "infracción", "motivo": "punto fuera de orden"}

-Orquestador del sistema: Coordina los módulos anteriores. Recibir y ensamblar los resultados, controlar la lógica (Ej. ejecutar ciertas reglas si solo se conoce el sexo…).

Tendrá como entradas los datos del clasificador y el motor de reglas y enviará un evento final validado.

Generación de interfaces: Toma el evento validado y genera las respuestas visuales que verá el usuario, ya sean dashboards de evolución, workflows personalizados… Siendo su entrada la salida de la orquestación y su salida un JSON compatible con la plataforma que puede ser renderizado y mostrado.

EJEMPLO DE PROCESAMIENTO

Entrada:

{

"dorsal": 120,

“sexo”: mujer

"timestamp": "2025-06-01T09:34:22Z",

"punto_id": "PC_3"

}

“Un corredor con el dorsal 120 pasa el punto de control PC_3 a las 09:34:22”

El clasificador posteriormente… (se queda por hacer hasta que veamos los datos)

# 4. Tecnologías Tentativas

Lista de herramientas, librerías y entornos de desarrollo que se planean utilizar por cada módulo.

- Python
- OpenCV
- Modelos preentrenados de clasificación
- Streamlit / Dash para visualización
- Pandas / NumPy para procesamiento de datos
- Otros...

# 5. Patrón Arquitectónico

Describe el tipo de arquitectura que se usará: pipeline secuencial, microservicios, arquitectura basada en eventos, etc. Justifica por qué se ha elegido.

# 6. Escalabilidad y Modularidad

Explica cómo el sistema puede ampliarse con nuevas reglas, eventos o disciplinas deportivas. También cómo podrían integrarse otros módulos sin romper el diseño actual.